| UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE ESCOLA DE ENGENHARIA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE BIOSSISTEMAS |  |  |
| --- | --- | --- |

I) ANÁLISE DA EFICIÊNCIA DO USO DA ÁGUA EM TOMATEIRO SUBMETIDO A DIFERENTES SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO

Mariana de Oliveira Pereira

Orientador: Prof. Dr. Carlos Rodrigues Pereira

NITERÓI

Junho/2013

II) RESUMO

Visto a crescente demanda pela água e a dependência deste recurso natural para o desenvolvimento da atividade agrícola, torna-se necessária a busca de informações através de estudos científicos que contribuam na gestão dos recursos hídricos de forma sustentável visando à garantia dos diversos usos múltiplos da água. É neste aspecto que o manejo racional da irrigação se torna de extrema importância para os produtores, pois a aplicação da quantidade de água adequada a cada ciclo da cultura pode ser um fator determinante no sucesso da produção agrícola. No caso do tomate, assim como ocorre com outras culturas, tanto a falta quanto o excesso de água têm efeito prejudicial sobre a produtividade e a qualidade dos frutos. Na irrigação do tomate podem ser utilizados diferentes métodos de irrigação cuja escolha depende de características locais como clima, solo, vegetação, disponibilidade econômica e de mão de obra podendo-se citar a irrigação por aspersão, localizada e em sulco. Objetiva-se, através deste, analisar qual método mais eficaz de irrigação para a produção de tomate na microbacia de Santa Maria-Cambiocó localizada na região de São José de Ubá, Noroeste do Estado do Rio de Janeiro. Região esta economicamente dependente agricultura familiar e grande produtora de tomate. O estudo será realizado com o auxílio de programas computacionais, visitas de campo e a montagem de um experimento em dois ambientes distintos simulando a produção de tomate com diferentes métodos de irrigação.

Palavras chave: água, irrigação, tomate

III) INTRODUÇÃO

A água é fundamental para a integração físico-química dos ecossistemas além de ser um recurso natural essencial para a vida humana e animal, a produção de alimentos, a geração de energia e o desenvolvimento econômico.

O aumento da demanda pelo uso da água evidenciado ao longo do tempo, sobretudo nas últimas décadas, vem causando sérios conflitos entre os seus usuários fazendo, em muitos casos, com que a água se torne o fator limitante do desenvolvimento sustentável (MARCONI, 2007).

Segundo Oliveira e Ferreira (2005), atividade econômica alguma no mundo se desenvolve sem água. As atividades em áreas rurais, sobretudo a agricultura, estão entre aquelas que mais demandam, em volume, os recursos hídricos.

Informações da FAO apontam que cerca de 54% da água doce acessível contida nos rios, lagos e aquíferos já esteja sendo utilizada pela sociedade. Em termos globais, 69% dessa água destina-se à irrigação das lavouras, 23% é usada pela indústria e 8% destina-se aos diversos usos domésticos.

No Brasil, de acordo com dados da Agência Nacional de Águas - ANA (2007), a maior demanda hídrica é para a irrigação (47%) seguida pelo abastecimento urbano (26%), uso em indústria (17%), dessedentação animal (8%) e abastecimento rural (2%).

A agricultura irrigada, para manter-se sustentável, em termos ambientais, precisa ser eficiente no uso da água na irrigação. Esta eficiência pode ser alcançada atuando-se na estrutura de irrigação então existente, em termos de tipos de cultivo, sistemas de irrigação e gestão do uso de água; nos métodos de manejo da irrigação; e nas técnicas que permitem aumento da eficiência do uso da água (COELHO; FILHO; OLIVEIRA, 2005).

A irrigação utilizada de forma racional pode promover uma economia de aproximadamente 20% de água e 30 % da energia consumida. Do valor relativo à energia, a economia de 20 % seria devido a não aplicação excessiva da água e 10 % devido ao redimensionamento e otimização dos equipamentos utilizados (LIMA; FERREIRA; CHRISTOFIDIS, 1999).

Muitos cultivos agrícolas utilizam o métodos de irrigação de forma rústica, isto é, sem aprimoramento técnico. A conversão destes sistemas de irrigação para outros de menor dispêndio de água, como é o caso da irrigação localizada associada a culturas de maior rentabilidade, como produtos hortícolas e fruteiras, contribuiria no aumento da eficiência de irrigação e consequente redução no desperdício de água (COELHO; FILHO; OLIVEIRA, 2005).

Para o caso da horticultura do tomate a lâmina total de água necessária para a irrigação do tomateiro varia entre 300-650mm dependendo das condições climáticas, do sistema de irrigação e da cultivar, dentre outros fatores (EMBRAPA, 2012).

Um manejo eficiente da irrigação deve contemplar não apenas os equipamentos adequados, mas também a aplicação de água no momento correto e na quantidade indicada para cada ciclo da cultura produzida.

O ciclo de desenvolvimento do tomateiro pode ser subdividido em cinco estádios distintos com relação às necessidades hídricas: formação de mudas, inicial, vegetativo, frutificação e maturação (EMBRAPA, 2012). Para cada estádio a falta ou excesso de água durante o manejo da irrigação pode ser determinante para o sucesso da produção.

Existem diversos métodos de irrigação que podem ser utilizados sendo os principais: irrigação por superfície, irrigação por aspersão e irrigação localizada. Para cada método, há dois ou mais sistemas de irrigação, que podem ser empregados. Segundo Andrade e Brito (2006), a razão pela qual há muitos tipos de sistemas de irrigação é a grande variação de solo, clima, culturas, disponibilidade de energia e condições socioeconômicas para as quais o sistema de irrigação deve ser adaptado.

A irrigação por superfície compreende os métodos de irrigação nos quais a condução da água do sistema de distribuição (canais ou tubulações) até qualquer ponto de infiltração, dentro da parcela a ser irrigada, é feita diretamente sobre a superfície do solo por inundação permanente ou temporária (VIEIRA, 2013). Durante o processo de infiltração a água pode ser acumulada, acumulada e movimentada ou somente movimentada sobre a superfície do solo (BERNARDO; SOARES; MANTOVANI, 2009). Neste método o solo pode ser preparado na forma de tabuleiros ou sulcos.

No método de irrigação por aspersão a água é aspergida sobre a superfície do terreno através do fracionamento do jato de água em gotas devido a sua passagem sob pressão através de pequenos orifícios ou bocais. Para isto, são utilizados equipamentos como conjunto motobomba, tubulação, aspersores e outros acessórios (BERNARDO; SOARES; MANTOVANI, 2009).

A irrigação localizada caracteriza-se por adicionar água ao solo com maior frequência e em volumes menores, procurando oferecer umidade adequada à região do solo onde as raízes se distribuam (EMBRAPA, 2005).

Quanto aos impactos dos sistemas de irrigação sobre o desenvolvimento e a produção do tomateiro, a aspersão favorece a ocorrência de doenças da parte aérea, enquanto os sistemas por sulco e por gotejamento favorecem as doenças de solo e alguns insetos-pragas (EMBRAPA, 2012).

No manejo racional do sistema de irrigação devem ser considerados aspectos sociais, econômicos e ecológicos da região visando maximizar a produtividade, melhorar a eficiência no uso da água evitando, assim, seu desperdício além de cuidados com o solo.

Deve-se fornecer água às plantas em tempo e em quantidade adequadas para a prevenção do estresse hídrico, favorecendo o incremento da produtividade e a qualidade da produção. O manejo da água de irrigação visa ainda minimizar o desperdício de água, a lixiviação de nutrientes e a degradação do meio ambiente.

IV) OBJETIVO

Analisar qual método mais eficaz de irrigação para a produção de tomate na microbacia de Santa Maria-Cambiocó localizada na região de São José de Ubá, Noroeste do Estado do Rio de Janeiro.

V) MATERIAL E MÉTODOS

O estudo será conduzido na microbacia hidrográfica de Santa Maria - Cambiocó localizada no município de São José de Ubá – Noroeste do Estado do Rio de Janeiro cuja área é de aproximadamente 1.350 hectares. Esta microbacia é composta pelos córregos Santa Maria e Cambiocó e localiza-se na parte Leste da sub-bacia hidrográfica do Rio São Domingos que, por sua vez, pertence à bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul.

A microbacia de Santa Maria-Cambiocó tem sofrido com a escassez hídrica, sendo mais acentuada nos períodos de abril a setembro. A pluviosidade no período de forte estiagem atingi níveis críticos sendo comparada, por alguns autores, com a seca que ocorre no Nordeste brasileiro. Apesar disso, a atividade econômica principal da região é a agricultura familiar predominando a horticultura do tomate que atinge o 3º lugar no ranking de produção de tomate no Estado do Rio de Janeiro.

Para a escolha do local de implantação dos experimentos na microbacia deverão ser consideradas as características fisiográficas do local que serão obtidas com o auxílio de imagens de satélite, GPS e levantamentos de campo. Essas informações serão posteriormente processadas com o auxílio do programa computacional ARCGIS.

O estudo será realizado através do cultivo de tomateiros em ambientes protegido e não protegido em 4 (quatro) repetições, utilizando-se 3 (três) sistemas de irrigação distintos (gotejamento, microaspersão e sulco) e 3 (três) tempos de irrigação. Nos 3 (três) sistemas de irrigação serão instalados hidrômetros para quantificar o volume total de água que cada sistema utilizou em todo o ciclo de produção do tomate.

Ao longo dos estádios de crescimento da cultivar serão realizadas 12 (doze) coletas e 2 (duas) plantas por amostra totalizando-se, assim, aproximadamente 1000 plantas de tomate. A variedade da cultivar a ser utilizada será definida após o levantamento das condições locais da microbacia.

A determinação do sistema de irrigação mais adequado para a microbacia de Santa Maria-Cambiocó será feita com a colheita dos tomates produzidos os quais serão pesados de acordo com o tipo de sistema de irrigação utilizado, obtendo-se a maior produtividade, com a melhor eficiência no uso da água. Também serão considerados aspectos como a sanidade e a aparência dos frutos.

VI) RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se com este estudo, a determinação do sistema de irrigação mais eficaz a produção do tomate para as condições da microbacia de Santa Maria-Cambiocó e, em concomitância, monitorar o volume de água utilizado no processo de irrigação nas diferentes fases do tomateiro visando à produção agrícola com a racionalização do uso da água.

VI) REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALMEIDA, A.C.; SOARES, J.V. Comparação entre uso de água em plantações de Eucalyptus grandis e floresta ombrófila densa (mata atlântica) na costa leste do Brasil. Revista Árvore, v.27, n.2, p.159-170, 2003.

ARCOVA, F.C.S.; CICCO, V.; ROCHA, P.A.B. Precipitação efetiva e interceptação das chuvas por floresta de Mata Atlântica em uma microbacia experimental em Cunha – São Paulo. Revista Árvore, v.27, n.2, p. 257-262, 2003.

LIMA, W.P. Princípios de hidrologia florestal para o manejo de bacias hidrográficas. Piracicaba, SP: ESALQ, 1986. 242 p. Texto básico para a disciplina “Manejo de Bacias Hidrográficas”.

LIMA, W.P. Estudos de alguns aspectos quantitativos e qualitativos do balanço em plantações de eucaliptos e pinus. 1975. 111 f. Tese (Doutorado em Ciência Florestal) – Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Piracicaba, 1975.

NASCIMENTO, M.C.; SOARES, V.P.; RIBEIRO, C.A.A.S.; SILVA, E. Uso do geoprocessamento na identificação de conflito de uso da terra em áreas de preservação permanente na bacia hidrográfica do Rio Alegre, Espírito Santo. Ciência Florestal, v.15, n.2, p.207-220, 2005.

OLIVEIRA JÚNIOR, J.C.; DIAS, H.C.T. Precipitação efetiva em fragmento secundário da mata atlântica. Revista Árvore, v.29, n.1, p. 9-15, 2005.

PINTO, L.V.A.; FERREIRA, E.; BOTELHO, S.A.; DAVIDE, A.C. Caracterização física da bacia hidrográfica do ribeirão Santa Cruz, Lavras, MG e uso conflitante da terra em suas áreas de preservação permanente. Cerne, v.11, n.1, p. 49-60, 2005.

RIBEIRO, C.A.A.S.; SOARES, V.P.; OLIVEIRA, A.M.S.; GLERIANE, J.M. O desafio da delimitação de áreas de preservação permanente. Revista Árvore, v.29, n.2, p. 203-212, 2005.